中吴大道南侧、南运河西侧10#~23#楼（楼宇）照明工程灯具技术文件

(2025年12月15日)

- 清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 防水要求 | 最高限价单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5W LED线形投光灯（2200K） | 618 | 套 | IP65 |  |  |
| 2 | 3W LED投光灯（3000K） | 902 | 套 | IP65 |  | 报价含特殊定制夹瓦支架（由成交供应商深化，业主确认方可实施） |
| 3 | 20W LED投光灯（3000K） | 29 | 套 | IP65 |  |  |
| 4 | 48W LED投光灯（3000K） | 29 | 套 | IP65 |  |  |

提供所投5W LED线形投光灯、3W LED投光灯的CQC认证证书（包含附录）及试验报告（证书需在有效期内，且https://www.cqc.com.cn/www/chinese/网站可查），所投4款灯具需为同一品牌。

- 投标须知

- 常规要求

1.报价

(1)灯具报价含驱动电源、分控、信号放大器、支架、常规遮光板（与灯具一体化并与灯具长度相同，宽度6cm以内）、防坠落钢丝绳、灯具安装完毕所需所有螺栓、螺帽、防松垫片（包括灯具自带螺栓和安装用螺栓）、室外防水UTP超五类网络电缆、水晶头，具体的数量、型号、颜色等参数应当与采购单位提供的技术性文件一致或由采购单位审核确认。若由于缺失配件而无法满足现场安装条件所产生的额外安装、更换费用由中标单位承担，并可在履约保证金中扣除。

(2)所有投光灯类灯具必须按照采购方要求，可加装磨砂玻璃、扁光玻璃、布纹玻璃等。价格含在投标报价中。

(3)灯与灯之间的电源的插拔件、连接线(1.5 米及以内)、公母头、三通等线缆及辅材由投标单位提供，价格含在灯具投标价格中，具体规格和数量应当满足主采购合同中相应数量灯具的安装。

(4)工作电压为24V的灯具，配置外置恒压驱动电源。报价中驱动电源的数量要求：其功率在灯具总功率两倍范围以内的，优先使用300W～350W的驱动电源。

(5)灯具效果调试等事宜的全部费用含在灯具投标价格中。

(6)主控、非常规遮光板的价格，不含在灯具报价中。

(7)由于中标单位的原因造成灯具及配件的质量、效果不符合要求的，所产生的返工更换等全部费用含在灯具投标价格中。造成误工延期的，承担相应误工费用。

(8)报价包含运输至采购单位仓库或采购单位指定地点入库检验的相关费用。在运输、装卸等环节，必须做好成品保护，确保货物完好无损。关于灯具的运输、装卸、组装、成品保护等相关费用含在投标报价中。

(9)采购单位施工期间提供的调试、配合服务等现场配合工作所产生的费用含在投标报价中。

(10)灯具安装调试完成后五年内灯具附属产生的通讯网络通讯费、软件更新费等含在灯具报价内。

- 服务要求

1.深化设计

中标单位应根据采购单位提供的相关资料深化设计，根据照明效果和施工图，深化控制系统图，按现场实际需求明确分控、信号放大器等控制设施设备的数量和安装方式。按现场实际需求深化灯具安装方式，按灯具性能适配相应的驱动电源型号及数量，按现场实际需求深化电源安装方式，并通过采购单位最终确认。

2.供货要求

灯具、配件和附件等应同时提供，未同时供货的视为未按要求供货，其中灯具、支架、防坠落装置应是已组装状态。批量供货前，灯具样品（外观、效果等灯具技术参数）应通过采购单位最终确认。

3.施工过程中的服务

中标单位需明确现场服务的技术人员名单。在采购单位施工期间提供调试、配合服务工作，人员数量和调试进度应符合现场需求，否则由此产生的误工等费用从质保金中扣除，中标单位的响应时间为24小时。

- 技术通则要求

- 灯具应符合的技术标准

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。同时包括其他国家及江苏省现行标准规范、图集等；以及相关的灯具的现行的国家规范和标准。

1.GB7000.1灯具 第1部分：一般要求与试验。

2.GB7000.203灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具。

3.GB7000.7投光灯具安全要求。

4.GB7000.10固定式通用灯具安全要求。

5.GB 4208外壳防护等级（IP代码）。

6.GB17743电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法。

7.GB17625.1电磁兼限值谐波电流发射限值容。

8.GB/T18595一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求。

9.GB l7625.1电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)。

10.QB/T1551灯具油漆涂层。

11.QB/T3741灯具电镀、化学覆盖层。

12.GB/T33721 LED灯具可靠性试验方法。

13.CJJ45 城市道路照明设计标准。

14.JGJ/T 163 城市夜景照明设计规范。

- 灯具通则要求

1.一般要求

- 技术文件详参有规定的，按详参规定执行，没有详参规定的，按照本通则执行。

- 本次招标所涉及的所有灯具外观，仅供参考。投标单位应保证，其所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，或取得专利权人的授权。采购单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权或专有技术权等知识产权的起诉，免受可能存在的抵押权、担保权在内的物权权利瑕疵的起诉。

- 室外的螺杆、螺栓、垫片必须使用304/2B 不锈钢材质。

- 所有投光灯类灯具应因地制宜，按需配置防眩光遮罩、挡板或遮光格栅，并保证灯具整体的美观性和适配性，避免眩光和光污染。中标单位必须按照采购单位的要求和项目具体的实施情况及时调整。

- 所有投光灯类灯具必须按照采购方要求，可加装磨砂玻璃、扁光玻璃、布纹玻璃等。

- 所有连续照明的被照面安装的投光灯，照明效果需连续均匀，无暗斑。

- 中标后，中标单位踏勘现场，根据灯具安装条件，深化灯具颜色安装支架等配件的设计，按照采购单位的要求和项目具体的实施情况及时调整。所有灯具提供灯具样品，经采购单位目视检验最终确认后，才能按照灯具订单批量提供灯具，并提供灯具安装说明书。

- 中标后灯具供应阶段，灯具抽样由采购单位送国家级权威机构检测(国家市场监督管理总局，网址http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page内国家质检中心名录内的检测机构)。

- 灯具的工作环境温度：-20℃～+60℃。湿度：0%～90%。在此工作温度、湿度下灯具可连续正常工作，并符合相应的国家灯具规范。

2.LED光源要求

- 该类灯具的主要原材料光源封装颗粒品牌推荐科锐（CREE）、飞利浦（PHILIPS）、欧司朗（OSRAM）、日亚（NICHIA）。

- LED单色芯片的色差必须符合下表的要求：

| 序号 | 色温/色彩 | 偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2200K～3000K | ±50 |

- 白光LED灯具的色容差应符合以下规定：同型号白光LED灯具，色容差≤5SDCM。若灯具详细参数中另有规定，则按规定实施。

- LED光源应满足拥有LM-80认证，光源寿命≥5万小时。若灯具详细参数中另有规定，则按规定实施。

- LED颗粒的显色指数（CRI）：白光LED一般显色指数Ra≥80，且R9＞0。若灯具详细参数中另有规定，则按规定实施。

3.LED灯具输入电压要求

- 详细参数标明输入电压为220V的灯具为内置驱动电源。详细参数未标明输入电压的为外置驱动电源集中供电。

- 详细参数未标明输入电压的，其输入电压必须为DC24V。详细参数标明输入电压的，按详细参数执行。

4.动态LED灯具要求

- 灯具要求有动态变化的，必须配置符合采购文件要求的控制系统及其所有附件。

- 所有动态（带控）灯具，必须采用DMX512-A标准控制协议，或兼容于上述协议。

- 动态LED灯具，动态的速率可调，可缓慢连续变化也可跳变。芯片亮度可从0%～100%变化。动态LED灯具灰度级别必须达到256×256×256位灰度。灰度刷新频率不小于1000HZ。彩色的LED灯具必须发出1670万种真彩色。实现全场景同步色彩渐变及追光等各种动感色彩效果，色彩过渡要平稳、圆润，色彩还原要求逼真、细腻、自然。灯具要求3阶起灰。同一栋建筑上，不同功率的RGB/RGBW灯具，需要整体联动变色时，灯具的控制位数为16 bit，保证所有型号灯具色彩、亮度变化一致。其他应用场景，灯具的控制位数为8bit。

- 带控灯具失控后应具备常亮模式：①单色或单彩灯具，灯具颗粒全开，亮度100%。系统运行时，单个灯的故障必须只表现为它本身的故障，不得引起其他灯连带故障而扩大故障面。

- 带控制灯具需可被上级分控系统调试、调用。

5.外观及结构要求

- 外观质量：灯具的表面应光滑，以防污物堆积和便于清洗;无损伤、变形、涂层剥落，玻璃罩应无气泡、明显划痕和裂纹等缺陷。

- 外形尺寸：允许偏差范围标明区间的灯具尺寸在要求范围内为满足要求；未标明尺寸允许偏差范围的灯具尺寸上下浮动10%为满足要求。大功率投光灯（≥50W）需结合安装位置合理控制灯具重量，经采购单位确认后批量供货。

- 产品：未标明尺寸允许偏差范围的按照GB-T1804的精度M级别标准执行。

- 灯具应安装方便，灯具出线方式不能影响现场安装。投光类灯具安装角度应能灵活调节。确定安装角度后，灯具有锁死固定功能。灯具应有特设的导线出(入)口密封装置。灯具内应有电源接线端子，外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施。灯具应配备一个耐温度骤变、废气、烟雾和其他化学物质的钢化玻璃罩。

- 所有LED灯具引出线线径应符合GB7000.1（灯具 第1部分：一般要求与试验）的要求，引出线长度按照现场安装情况提供，确保灯与灯之间连线符合最优化。一个回路的灯具可成串提供，灯具引出线满足现场安装要求。芯线颜色必须符合国标要求，且有明显区别。

- 有针对感应雷击及静电的专用防护元件，器件性能符合IEC61000-4-4（电磁兼容-第4-4部分:试验和测量技术-电快速瞬变脉冲群抗扰度试验）的检测标准。

- 明装灯具及其安装附件及嵌装灯具的颜色纹理需与背景墙面颜色一致，由采购单位确定色卡号。

- 灯具必须采用结构防水，防护等级不应低于IP65，嵌入式地埋灯具防护等级IP67，水下灯具防护等级不应低于IP68。灯具防尘防水等级（IP等级）指：防水接头、接线、匹配电源、灯具四部分的防尘防水等级。公母头、三通等辅材的防护等级高于IP65。

- 公母接头要求:①采用金属头实心针。②线缆内部芯橡胶圆线应采用耐温为-40℃～105℃、阻燃为UL-VW0的安全材质。③线材电缆应具备国标3C认证及美标UL认证，线缆内部芯电线线径不低于0.75平方。④接触件材质为阻燃尼龙，无论在任何情况下都无法燃烧融化，安全系数高。⑤制作工艺采用一体式注塑成型，无灌胶，接头材质具有PVCR0HS环保认证。

6.材料要求

- 所有要求为不锈钢的材质，必须采用304/2B不锈钢标号；所有要求为铝材的，必须采用高镁防锈3404标号或同等、优于该材料。灯具所采用的电线(缆)、LED和其他电子部件均应符合相应的国家标准或行业标准的规定要求。

- 灯具结构式防水，严禁外部打胶。灯具密封圈需采用抗老化硅橡胶圈或同等、优于该材料。应耐温、耐老化和耐道路上可能出现的腐蚀性气体，并应方便更换。

- 灯具的插销、铰链、螺钉和其他外部构件应用304/2B不锈钢或高镁防锈3404铝合金，其安装构件应不受混凝土的化学反应腐蚀。膨胀管、膨胀螺栓（含螺栓、胀管、平垫圈、弹簧垫和六角螺母等）必须采用不锈钢304/2B材料，且不受混凝土的化学反应腐蚀。

7.耐腐蚀性要求

灯具应具有良好的耐腐蚀性能；灯具上的涂层部件，涂层应符合QB/T 1551（《灯具油漆涂层》国家标准）中II类（恶劣的使用环境，如含有工业废气或盐分，潮湿的使用场所）使用条件的要求；灯具上的电镀或化学覆盖件，覆盖层应符合QB/T3741（《灯具电镀、化学覆盖层》轻工行业标准）中Ⅲ类（严酷的使用条件，如空气中含有工业废气或盐分潮湿的环境）使用条件的要求。灯具灯体材质表面应有耐腐蚀、抗破坏处理手段，处理工艺需达10年使用寿命。亚克力材料部分保证5年不发黄。

8.电磁兼容要求

- 灯具的无线电骚扰特性应符合GB 17743的要求。

- 灯具电磁兼容抗扰度应符合GB/T 18595 的要求。

- 灯具的输入电流谐波应符合GB l7625.1的要求。

- LED电子控制装置应采用高压输出的LED电子控制装置，输出电流不超过1.5A。并应符合GB 19510.14的规定。

9.灯具寿命、光衰、散热等要求

- 灯具在正常工作达3千小时时，其光通维持率不应低于96%；在正常工作达6千小时时，其光通维持率不应低于92%；在正常工作达2.5万小时，其光通维持率不应低于70%（光衰超过70%即视为灯具失效）。

- 灯的初始光通量（灯具入库或到达安装现场的时间点）可由制造商或销售商标称，但其标称值的100%≤实测值≤标称值的105%。

- 所有LED灯具外壳温度满载负荷2小时候后，最高温度升高≤30℃。现场安装后抽检灯具的外壳温度。芯片引脚满载2小时后，最高温度升高≤60℃。

- LED电路板封装不得存在明显瑕疵，从而导致灯具的绝缘、抗腐蚀、短路等问题，电路板不得使用电解电容。

- LED灯具在额定电压和额定频率下工作时，其实际消耗的功率与额定功率之差不得大于10%

- 灯具附属防坠落装置（含防坠落钢丝绳）配置要求

技术文件详参有规定的，按详参规定执行，没有详参规定的，按照本通则执行。

高空（高度大于2米）安装的灯具必须配置与灯具相匹配的防坠落装置（含防坠落钢丝绳）。恶劣天气，强风袭击或受到外力冲撞时，灯具不会掉落到路面产生危险，防止次生灾害。防坠落装置安装于合理位置。

1.钢丝绳材质：304不锈钢。

2.钢丝绳直径：≥3mm。

3.钢丝绳拉力：≥400Kg。

4.钢丝绳两端固定方式：固定式（结合灯具安装支架等)。（图片仅示意）

- 景观灯具通用检测要求

1.说明

所有检测机构均必须为“国家级权威检测机构”(国家市场监督管理总局，网址http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page内国家质检中心名录内的检测机构)。

2.灯具不同阶段检测项目：

| 序号 | 检测项目 | 质保期间 全部灯具 抽检项目 | 投标前指定灯具需检测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、安规项目 |  |  |  |
| 1 | 外部接线和内部接线 | √ |  |
| 2 | 防尘、防固体异物和防水：≥IP65 | √ |  |
| 3 | 潮湿后的绝缘电阻和电气强度 | √ |  |
| 4 | 接地规定：220V的灯具需检测，24V等安全电压灯具无需检测。 | √ |  |
| 二、光学项目 |  |  |  |
| 1 | 色度参数：相关色温、色容差、显色指数 | √ |  |
| 2 | 电参数： 电压、电流、功率、功率因数（如果为交流供电）。 | √ |  |
| 3 | 光度参数：半峰发散角、光通量、整灯光效 | √ |  |

3.质保期期间灯具其他抽检项目

| 序号 | 检测对象 | 检测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外壳、外露安装支架、螺丝螺帽等附件 | 必须采用高压铸铝合金、拉伸铝合金、以及304不锈钢等材质。 |
|  |  | 高处安装的灯具，必须配备防坠落装置（含防坠落钢丝绳）。 |
| 2 | 防水接头、引出线 | 大功率灯具（>30W）必须有防水接头，材质为不锈钢或铜。 |
|  |  | 大功率灯具（>30W）引出线（芯线）线径必须≥1.5mm²。 |
| 3 | 电气安全 | 外部接线和内部接线。 |
|  |  | 接地规定：220V的灯具需检测，24V等安全电压灯具无需检测。 |
|  |  | 潮湿后的绝缘电阻和电气强度。 |
|  |  | 其他：防雷击、防静电能力、电磁干扰、灯具外壳温升、芯片引脚温升等。 |
| 4 | 防护等级 | 一般灯具防护等级≥IP65。 地埋灯≥IP67、水下灯＝IP68 |
| 5 | 灯具寿命及光衰 | 颗粒寿命≥5万小时。 |
|  |  | 灯具光衰符合国标要求。 |
| 6 | 驱动电源 | 品牌推荐使用茂硕、英飞特、台湾明纬、欧司朗（OSRAM）、飞利浦（PHILIPS）诚联、创联（排名不分先后)。 |
| 7 | 配光 | 光强、光通量、出光角度、色漂移、色容差、色一致性。 |

- 所有设施运输要求

1.说明

技术文件详参有规定的，按详参规定执行，没有详参规定的，按照本通则执行。

包装应牢固，保证在运输过程中包捆不松动，避免构件之间、构件与包装物之间相互磨擦，损坏表面处理层。钢管管体的突出部分，如法兰、节点板等，采用有弹性、牢固的包装物包装。包装应采用合理的包装材料（草包、垫木、晴纶带、支架、打包带、打包扣、胶带等），采用合理的包装方式保证钢杆镀锌层/喷塑层/黑杆在储存、运输过程中不会因为颠簸、碰撞而表面划伤和变形。

2.运输用基本设备及常用材料

(1)行车；(2)叉车；(3)各种规格的胶合板垫木；(4)带塑料保护套的钢丝绳、紧固拉钩套件、花兰螺丝、捆绑器、钢钉；(5)晴纶卷、橡胶板、稻草绳；(6)钢制打包带；(7)发泡塑料（喷塑杆专用）；(8)尼龙绳（用于替代目前喷塑杆包装中使用的草绳）；(9)胶合板配件箱；(10)木料切割机；(11)镀锌螺丝及螺母（用于小部件固定）。

在运输、装卸等环节，必须做好成品保护，确保货物完好无损。所有措施费用含在投标报价中。

- 灯具详细参数

- 5W LED线形投光灯（2200K）

| 灯具 | 外形 （仅供参考） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 尺寸 （不含支架） | 长度（L） | 1000mm | 允许偏差 | ±1mm |
|  |  | 宽度（W） | ≤30mm | 允许偏差 | 越小越好 |
|  |  | 高度（H） | ≤30mm | 允许偏差 | 越小越好 |
|  | 材质 | 灯具外壳 | 氧化铝型材灯体,绝缘阻燃硅胶填充（防水、防火、抗紫外线）一体成形。 |  |  |
|  |  | 出光面 | 钢化玻璃 |  |  |
|  | 外壳颜色 |  | 与安装位置的周边环境颜色一致 |  |  |
| 光学 | 半峰发散角 | 20°*45°可根据项目实际 情况与采购 单位要求配置调整 | 配光要求 |  | 对称配光 |
| 光效 | 灯具光效≥60lm/W |  |  |  |  |
| 控制系统 | 静态，无控制 |  |  |  |  |
| 应用场景 |  |  |  |  |  |

- 3W LED 投光灯（3000K）

| 灯具 | 外形 （仅供参考） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 尺寸 | 直径（φ1） | 60mm | 允许偏差 | 越小越好 |
|  |  | 宽度（W） | 80mm | 允许偏差 | 越小越好 |
|  |  | 出光面直径（φ2） | 30mm | 允许偏差 | 越大越好 |
|  | 材质 | 灯具外壳 | 压铸铝灯体 |  |  |
|  |  | 出光面 | 4mm以上钢化玻璃 |  |  |
|  | 外壳颜色 |  | 与安装位置的周边环境颜色一致 |  |  |
| 光学 | 半峰发散角 | 15°可根据项目实际 情况与采购 单位要求配置调整 | 配光要求 |  | 对称配光 |
| 光效 | 灯具光效≥80lm/W |  |  |  |  |
| 控制系统 | 静态，无控制 |  |  |  |  |
| 应用场景 |  |  |  |  |  |

- 20W LED 投光灯（3000K）

| 灯具 | 外形 （仅供参考） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 尺寸 | 直径（φ1） | 140mm | 允许偏差 | 越小越好 |
|  |  | 宽度（W） | 140mm | 允许偏差 | 越小越好 |
|  |  | 出光面直径（φ2） | 70mm | 允许偏差 | 越大越好 |
|  | 材质 | 灯具外壳 | 压铸铝灯体 |  |  |
|  |  | 出光面 | 4mm以上钢化玻璃 |  |  |
|  | 外壳颜色 |  | 与安装位置的周边环境颜色一致 |  |  |
| 光学 | 半峰发散角 | 8°可根据项目实际 情况与采购 单位要求配置调整 | 配光要求 |  | 对称配光 |
| 光效 | 灯具光效≥80lm/W |  |  |  |  |
| 控制系统 | 静态，无控制 |  |  |  |  |
| 应用场景 |  |  |  |  |  |

- 48W LED 投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩）

| 灯具 | 外形 （仅供参考） 方形灯具需参考圆形灯具体积 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 尺寸 | 直径（φ1） | 170mm | 允许偏差 | 越小越好 |
|  |  | 宽度（W） | 150mm | 允许偏差 | 越小越好 |
|  |  | 出光面直径（φ2） | 80mm | 允许偏差 | 越大越好 |
|  | 材质 | 灯具外壳 | 压铸铝灯体 |  |  |
|  |  | 出光面 | 4mm以上钢化玻璃 |  |  |
|  | 外壳颜色 |  | 与安装位置的周边环境颜色一致 |  |  |
| 光学 | 半峰发散角 | 8°可根据项目实际 情况与采购 单位要求配置调整 | 配光要求 |  | 对称配光 |
| 光效 | 灯具光效≥80lm/W |  |  |  |  |
| 电压 | AC220V |  |  |  |  |
| 控制系统 | 静态，无控制 |  |  |  |  |
| 应用场景 |  |  |  |  |  |